### TISKOVÁ ZPRÁVA

Informace o stavu a prognóza průtoků v povodí Odry

V Ostravě 26. dubna 2017 v 15:00 hodin

Na základě doposud spadlých srážek a další předpokládané srážkové činnosti podle prognózy ČHMÚ, na základě údajů z matematického modelu ALADIN ze dne 26. 4. 2017 z 6. hodiny ranní a střednědobé prognózy ECMWF byla vytvořena tato informace o stavu v povodí a prognóze průtoků v povodí Odry.

Během včerejšího dne byly zaznamenány 24 hodinové úhrny srážek v rozsahu od 10 do 25 mm v povodí řeky Opavy a okrajových přítoků Odry gravitujících do Polska (Bělá, Vidnávka a Osoblaha), v povodí horní Odry, Ostravice a Olše byly zaznamenány 24 hodinové úhrny srážek v rozsahu od 5 do 20 mm. Týdenní srážkový úhrn v oblasti Jeseníku dosahuje v maximu hodnoty 50 mm a v oblasti Moravskoslezských Beskyd maxima cca 40 mm.

Při zpracovávání prognózy průtoků na nejbližší 10-ti denní období byla zohledněna předpovídaná výrazná srážková činnost v úhrnech 50 až 60 mm v oblasti Beskyd ve dnech 27. a 28. dubna, v úhrnech 40 až 50 mm ve zbývajících částech povodí Odry.

V současné době odtéká Odrou v závěrném profilu Bohumín 65 m3/s, tj. menší než 30 denní průtok.

V dílčím povodí Odry může předpokládanou srážkovou činností docházet k dostoupení 1. SPA.

V  dílčím povodí Opavy bude předpokládanou srážkovou činností docházet k dosažení 1. SPA v dopoledních hodinách 28. 4. 2017 a to na řece Opavě a Opavici v Krnově, na řece Opavě ve městě Opavě a obci Děhylov. Pouze v Držkovicích na řece Opavě může dojít k dosažení 3. SPA. V lokalitě Kravaře Dvořisko na řece Opavě může dojít k dosažení kapacity koryta vodního toku. Situaci budeme dále upřesňovat. Doporučujeme situaci sledovat a vyhodnocovat také v Opavě Vávrovicích.

V dílčím povodí Ostravice nepředpokládáme překročení 1. SPA.

V dílčím povodí Olše se předpokládá kulminace povodně na úrovni 2-leté vody a překročení 1. SPA. K lokálním rozlivům může dojít na vodním toku Petrůvka.

V  dílčím povodí okrajových přítoků Odry (Bělá, Vidnávka a Osoblaha) by mohlo předpokládanou srážkovou činností docházet k dosažení 1. SPA.

V závěrném profilu Odra – Bohumín se předpokládá dosažení 1. SPA v noci z 28. na 29. 4. 2017.

Udolní nádrže mají připravené retenční prostory a aktuální odtoky z nádrží jsou nastavené podle předpokládaných přítoků z prognózovaných srážek. Na VD Šance je hladina snížená a provádí se manipulace platné po období výstavby.

|  | Aktuální kóta hladiny v m n. m. | Zásobní prostor m n. m. | Odtok současný v m3/s |
| --- | --- | --- | --- |
| VD Slezská Harta | 492,39 | 495,50 |  |
| VD Kružberk | 427,58 | 428,50 | z kaskády nádrží 1,5 |
| VD Šance | 494,85 | 495,00* | 8,0 |
| VD Morávka | 507,04 | 506,80 | 5,0 |
| VD Žermanice | 291,22 | 291,10 | 8,0 |
| VD Olešná | 298,79 | 303,05 | 1,0 |
| VD Těrlicko | 275,41 | 275,60 | 1,3 |

*snížená zásobní hladina po dobu rekonstrukce

Prognóza průtoků je bez právní záruky. Další zpracování prognózy průtoků a vydání zprávy se předpokládá v závislosti na upřesňování předpovědi srážek a vývoji situace ve čtvrtek 27. 4. 2017 kolem poledne.

Odbor vodohospodářského dispečinku a vodohospodářských koncepcí a informací státního podniku Povodí Odry

Šárka Vlčková

Tisková mluvčí, státního podniku Povodí Odry

Tel.: 	+ 420 596 657 221

Mobil: 	+ 420 602 715 643

Email:	 sarka.vlckova@pod.cz