### TISKOVÁ ZPRÁVA

Informace o stavu a prognóza průtoků v povodí Odry

V Ostravě 27. dubna 2017 v 12:00 hodin

Na základě doposud spadlých srážek a další předpokládané srážkové činnosti podle prognózy ČHMÚ, na základě údajů z matematického modelu ALADIN ze dne 27. 4. 2017 z 6. hodiny ranní 
a střednědobé prognózy ECMWF byla vytvořena tato informace o stavu v povodí a prognóze průtoků v povodí Odry.

Během včerejšího dne byly zaznamenány 24 hodinové úhrny srážek v rozsahu od 20 do 30 mm v povodí řeky Opavy a okrajových přítoků Odry gravitujících do Polska (Bělá, Vidnávka a Osoblaha), v povodí horní Odry, Ostravice a Olše byly zaznamenány 24 hodinové úhrny srážek v rozsahu od 10 do 25 mm.

Při zpracovávání dnešní prognózy průtoků na nejbližší 10-ti denní období byla zohledněna předpovídaná výrazná srážková činnost v průběhu zítřejšího dne v úhrnech od 40 až 50 mm v oblasti Beskyd a v úhrnech od 20 až 30 mm ve zbývajících částech povodí Odry. Prognóza průtoků v povodí Odry nedoznala zásadních změn oproti předpovědi ze dne 26. 4. 2017.

V současné době odtéká Odrou v závěrném profilu Bohumín 155 m3/s, tj. cca ½ jednoleté vody.

Dosažené stupně povodňové aktivity v povodí Odry:

V dílčím povodí Odry může předpokládanou srážkovou činností docházet k dostoupení 1. SPA, ojediněle až dosažení 2. SPA (např. na Ondřejnici v Kozlovicích).

V  dílčím povodí Opavy může dojít k dosažení 3. SPA v Držkovicích na řece Opavě a to v průběhu zítřejšího dne. V dalších profilech na řece Opavě se předpokládá maximálně dosažení 2. SPA. Situaci budeme dále upřesňovat. Doporučujeme situaci sledovat a vyhodnocovat také v Opavě Vávrovicích a v Kravařích Dvořisku.

V dílčím povodí Ostravice nepředpokládáme překročení 1. SPA.

V dílčím povodí Olše se předpokládá kulminace povodně na úrovni 2-leté vody a může být dostoupen 2. SPA v profilu Český Těšín – Baliny nad soutokem s Ropičankou. V dalších říčních profilech může docházet k překročení 1. SPA. K lokálním rozlivům může dojít na vodním toku Petrůvka.

V  dílčím povodí okrajových přítoků Odry (Bělá, Vidnávka a Osoblaha) by mohlo předpokládanou srážkovou činností docházet k dosažení 1. SPA.

V závěrném profilu Odra – Bohumín se předpokládá dosažení 1. SPA v noci z 28. na 29. 4. 2017 s průtokem cca 350 m3/s, což odpovídá úrovni jednoleté vody.

Doporučujeme obcím a městům provádět kontrolu průtočnosti například propustků, mostků na drobných vodních tocích, náhonech a příkopech, z důvodu jejich možného zanesení plávím.

Udolní nádrže mají připravené retenční prostory a aktuální odtoky z nádrží jsou nastavené podle předpokládaných přítoků z prognózovaných srážek. Na VD Šance je hladina snížená a provádí se manipulace platné po období výstavby.

|  | Aktuální kóta hladiny v m n. m. | Zásobní prostor m n. m. | Odtok současný v m3/s |
| --- | --- | --- | --- |
| VD Slezská Harta | 492,66 | 495,50 |  |
| VD Kružberk | 427,63 | 428,50 | z kaskády nádrží 1,5 |
| VD Šance | 494,79 | 495,00* | 8,0 |
| VD Morávka | 507,03 | 506,80 | 5,0 |
| VD Žermanice | 291,26 | 291,10 | 16,0 |
| VD Olešná | 298,90 | 303,05 | 5,0 |
| VD Těrlicko | 275,58 | 275,60 | 7,0 |

*snížená zásobní hladina po dobu rekonstrukce

Prognóza průtoků je bez právní záruky. Další zpracování prognózy průtoků a vydání zprávy se předpokládá v závislosti na upřesňování předpovědi srážek a vývoji situace v pátek 28. 4. 2017 kolem poledne.

Odbor vodohospodářského dispečinku a vodohospodářských koncepcí a informací státního podniku Povodí Odry

Šárka Vlčková

Tisková mluvčí, státního podniku Povodí Odry

Tel.: 	+ 420 596 657 221

Mobil: 	+ 420 602 715 643

Email:	 sarka.vlckova@pod.cz