### TISKOVÁ ZPRÁVA

## Přehrada Nové Heřminovy bude mít nové ekologické prvky

V Ostravě 16. května 2017

Protipovodňová opatření na horní Opavě, která zahrnují výstavbu vodního díla Nové Heřminovy budou fungovat společně jako celek a obsahují jednak technická opatření a také přírodě blízké úpravy pro zlepšení ekologické kvality stavu vodních toků. Celkové náklady na realizaci ekologických opatření na řece Opavě jsou ve výši 1,9 miliardy Kč. Přehrada Nové Heřminovy bude obsahovat samostatné ekologické prvky, které do současnosti v České republice nebyly realizovány. Jedná se o migrační propustnost pro živočichy, umožnění přirozeného transportu sedimentů a nová říční delta.

„Přehrada v Nových Heřminovech je navržena z bezpečnostních důvodů jako tzv. tížná betonová hráz, má však řadu dosud v Česku unikátních ekologických prvků. Prvním z nich je obtok hráze a celé nádrže, který umožní cestování – migraci – zde žijícím rybám a dalším obyvatelům vodního prostředí,“ řekl Petr Březina, technický ředitel státního podniku Povodí Odry.

Jedná se o přibližně 4 km dlouhý potok či náhon, který odbočí z řeky Opavy nad nádrží a po levém břehu bude sledovat nádrž, speciálním prostupem projde hrází a po několika serpentinách bude zaústěn do Opavy pod hrází. Je tedy navržen po diskusi se specialisty jako přírodní koryto, které propojí řeku Opavu pod a nad nádrží.

„Dalším novým prvkem je způsob převádění štěrků prostorem nádrže. Štěrky jsou totiž ekology velmi ceněným materiálem, který zajišťuje dynamiku vývoje koryta a vhodné životní podmínky pro mnoho říčních organismů,“ konstatoval Petr Březina.

Těsně nad nádrží Nové Heřminovy je navržena sedimentační nádrž – rozšíření řeky – kde se budou štěrky za povodní usazovat. Odtud se budou po odeznění povodně převážet pod nádrž, kde bude připraven další prostor, kde si je bude řeka zase rozplavovat a unášet. Aby sedimentační i „unášecí“ místo spolehlivě fungovalo, prověřoval se a upravoval jejich návrh na hydraulických modelech VUT v Brně. Technické a ekologické aspekty jsou zde v souladu, neboť toto opatření také násobně prodlužuje životnost nádrže jako technického prvku.

„Třetím aspektem je doplnění přírodního prostředí přímo na vtoku Opavy do nádrže. Rozrameněním toku zde vznikne tzv. říční delta s měnícími se rameny a bohatou vegetací. Jako kompenzační opatření k přehradě jsou potom podobné přírodní úpravy toku, tzv. revitalizace, navrženy také na řece Opavě pod nádrží, vždy v úsecích mezi obcemi,“ doplnil Petr Březina.

Revitalizace a úpravy toků v úseku pod nádrží Nové Heřminovy až po město Krnov jsou součástí Celku 2.

„Celek 2 obsahuje skupiny stavebních objektů obsahující jednak technická opatření pro zajištění požadované průtočné kapacity (úpravy koryt, ohrázování, objekty na vodních tocích a další objekty s vodním tokem související) a jednak soubor revitalizačních opatření a úprav pro zlepšení hydromorfologického stavu vodních toků,“ vysvětlil investiční ředitel státního podniku Povodí Odry Miroslav Janoviak.

Ve všech řešených úsecích bylo snahou dosáhnout rozšíření poříčního prostoru a vytvořit podmínky pro zlepšení budoucího vývoje říčních koryt. Území údolní nivy řeky Opavy je v celém úseku charakteristické rozvolněnou zástavbou. Zatímco mimo zástavbu mají navržená opatření povahu revitalizačních úprav a zásahů pro iniciaci přirozeného vývoje vodního toku a ochrana nemovitostí je zajišťována odsazenými hrázemi, v dílčích úsecích procházejících soustředěnou zástavbou v centrech obcí bylo nutné zvolit jiné řešení, a to s ohledem na minimalizaci dopadů na nemovitosti a stavby. V těchto případech (např. centrum obce Zátor, Brantice) je přírodě blízká úprava koryta založena na tom, že v rozšířeném poříčním koridoru stabilizovaném pro ochranu zástavby je vytvořen prostor pro meandrující stěhovavou kynetu s možností větvení do ramen.

„Pro všechny tyto stavby jsou v současné době zpracovány dokumentace pro územní řízení, které jsou projednávány s dotčenými orgány státní správy a příslušnými provozovateli inženýrských sítí. Současně s tímto probíhají majetkoprávní jednání, přičemž předpoklad zahájení prvních územních řízení pro tyto akce je předpokládán v letošním roce,“ uzavřel Miroslav Janoviak.

Šárka Vlčková

Tisková mluvčí, státního podniku Povodí Odry

Tel.: 	+ 420 596 657 221

Mobil: 	+ 420 602 715 643

Email:	 sarka.vlckova@pod.cz