### TISKOVÁ ZPRÁVA

Informace o stavu a prognóza průtoků v povodí Odry

V Ostravě 21. září 2017 v 14:00 hodin

Na základě doposud spadlých srážek a další předpokládané srážkové činnosti podle prognózy ČHMÚ, na základě údajů z matematického modelu ALADIN ze dne 21. 9. 2017 z 6. hodiny ranní 
a střednědobé prognózy ECMWF byla vytvořena tato informace o stavu v povodí a prognóze průtoků v povodí Odry.

Během posledního týdne byly v Beskydech zaznamenány srážkové úhrny až 150 mm, za poslední 2 dny od 30 do 60 mm.

Při zpracovávání dnešní prognózy průtoků na nejbližší 10-ti denní období je uvažováno s pokračováním zvýšené srážkové činnosti, zejména v povodí řeky Olše a Ostravice.

V dílčích povodích Odry a Opavy se v nejbližších hodinách nepředpokládá dosažení SPA. Na řece Odře ve Svinově se předpokládá kulminace průtoku na úrovni 80 m3/s, tj. cca do úrovně 1-leté vody, v Děhylově na řece Opavě se předpokládá vzestup na průtoky okolo 20 m3/s.

V dílčím povodí Ostravice se předpokládá kulminace hladiny na Ostravici ve Frýdku-Místku a Slezské Ostravě na úrovni 1-leté vody během zítřejších ranních hodin s dostoupením a případným překročením 1. SPA.

V dílčím povodí Olše se předpokládá dostoupení a případné mírné překročení 3. SPA v profilech Český Těšín, Dětmarovice a Věřňovice a překročení 1. SPA v profilu Jablunkov. Na dolním toku Olše předpokládáme přibližně 5ti-leté, k lokálnímu ohrožení zástavby může dojít v lokalitách Petrovice u Karviné, Věřňovice a okrajové části Bohumína (Šunych, Nová Ves). Na přítocích řeky Olše a drobných vodních tocích se předpokládá dosažení 1., případně 2. SPA.

V  dílčím povodí okrajových přítoků Odry (Bělá, Vidnávka a Osoblaha) se nepředpokládá dosažení SPA.

Doporučujeme obcím a městům provádět kontrolu průtočnosti například propustků, mostků na drobných vodních tocích, náhonech a příkopech, z důvodu jejich možného zanesení plávím.

Na údolních nádržích dochází k plnění retenčních ovladatelných prostorů. Na VD Šance je hladina snížená a provádí se manipulace platné pro období výstavby.

|  | Aktuální kóta hladiny v m n. m. | Zásobní prostor m n. m. | Odtok současný v m3/s |
| --- | --- | --- | --- |
| VD Slezská Harta | 493,57 | 495,50 |  |
| VD Kružberk | 427,77 | 428,50 | z kaskády nádrží 1,2 |
| VD Šance | 492,95 | 495,00* | 2,5 |
| VD Morávka | 507,01 | 506,80 | 12,0 |
| VD Žermanice | 291,15 | 291,10 | 15,0 |
| VD Olešná | 302,24 | 303,05 | 0,04 |
| VD Těrlicko | 275,85 | 275,60 | 10,0 |

*snížená zásobní hladina po dobu rekonstrukce

Šárka Vlčková, tisková mluvčí, státního podniku Povodí Odry

Tel.: 	+ 420 596 657 221

Mobil: 	+ 420 602 715 643

Email:	 sarka.vlckova@pod.cz